IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS LEAN NA CADEIA DE SUPRIMENTOS DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM UMA INDÚSTRIA DE ELETRODOMÉSTICOS VISANDO A REDUÇÃO DE DESPERDÍCIO

Marcos Adriano Chaves de Oliveira

marcosacvs@gmail.com

Pedro Lucas Chagas Gonçalves

pedrolcg@outlook.com

Wagner Cardoso

wagner.cardoso@uniube.br

RESUMO

O presente artigo contempla o estudo e a implantação de ferramentas do sistema Lean Manufacturing (manufatura enxuta), aplicada a cadeia de suprimentos de peças de reposição de uma companhia multinacional. Utilizando as ferramentas Lean como 5 porquês, PDCA, Kaizen, entre outras, para encontrar não somente as causas para a problemática, como também para planejamento e execução das correções necessárias com a finalidade de reduzir a carteira de faltas e aumentar o nível de atendimento do serviço aos clientes. O trabalho ainda trás a implantação do processo no local, bem como todos os seus resultados e ainda a padronização, visando a manutenção do novo processo para momentos futuros.

Palavras chave:

Manufatura enxuta; Gestão da cadeia de suprimentos; Sistema Toyota, Lean Supply, Spare parts Supply Chain

ABSTRACT

This paper contemplates the study and implementation of tools from Lean Manufacturing system of production, applied to the spare parts supply chain of a multinational company. Using tools like 5 whys, PDCA cycle, Kaizen, beside others, with the objective to not just find the root causes for the problems, but also for planning and execution of the needed corrections, with the objective to reduce customers backorder value and increase service level for the customers. This paper also brings the on-site implementation, also with all the results and the standardization of the process, aiming the maintenance of the new process for the future.

Keywords: Lean Supply, Spare parts Supply Chain, Lean Tools, Toyota system

- INTRODUÇÃO

Com o advento da globalização e de um mundo cada vez mais conectado e com clientes cada vez mais exigentes, fizeram-se necessários processos cada vez mais otimizados e que possibilitariam atender todas as demandas exigidas por estes consumidores.

A partir do ano de 2020, com o início da pandemia de COVID-19, houve a falta de abastecimento mundial, pois, além, da dificuldade de meios de transporte, a capacidade fabril dos principais polos industriais do mundo foi comprometida pela baixa no número de funcionários, fazendo com que a falta de matéria prima, insumos e produtos manufaturados, segundo um estudo realizado em 2020 em 734 empresas de pequeno, médio e grande porte, no período de 26 e 27 de março de 2020, pela Confederação Nacional da Indústria, quase 9 (nove) em cada 10 (dez) empresas, apresentaram dificuldades para obtenção de matéria prima, o que criou um grande desafio para gestão da cadeia de suprimentos no Brasil e no mundo (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2020).

A cadeia de suprimentos engloba todos os estágios envolvidos, direta ou indiretamente no atendimento do pedido de um cliente (CHOPRA; MEINDL, 2022). Muito mais do que apenas o transporte de um produto, a cadeia de suprimentos é uma rede, conectada, que trata todo o ciclo de vida de um determinado produto, desde as análises de demanda para compra, até a chegada do produto ao consumidor final.

Peças de reposição são necessárias para garantir o funcionamento de equipamentos críticos em diversas companhias, como também, operam um papel central nas operações. Fabricantes e prestadoras de serviço ambas precisam manter peças de reposição em seus estoques para minimizar perdas financeiras e comerciais (devido a perda de reputação) (TURRINI; MEISSNER, 2019).

Fatores de pós-venda como, garantia, disponibilidade de peças, manutenção, serviço e custo são fatores que participam de um papel importante na venda de um produto. Uma vez que maiores níveis de garantia sinalizam um produto de maior qualidade, o que gera maior confiança aos consumidores, garantia é um fator importante no marketing de novos produtos (KADARKARAI; ROBERT, 2010).

Segundo o CDC (Código de defesa do consumidor), Art 18.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas (BRASIL, CDC, 1997, p. 4)

Além de gerar maior confiança ao consumidor, o serviço de pós-venda pode representar uma redução de custo para a empresa, que oferece gerenciamento de peças de reposição e reparo para seus consumidores. A disponibilidade de uma peça de reposição em estoque, evita a troca de um produto acabado, que possui um valor agregado muito maior.

Atrelado ao conceito de globalização, a dificuldade de abastecimento devido a pandemia de COVID-19 e a rede da cadeia de suprimentos, as organizações buscam cada vez mais, apoiadas a sistemas de gestão, tais como o Lean Manufacturing (Manufatura Enxuta), eliminar os desperdícios de suas operações, isso porque, além da dificuldade na obtenção de matéria prima, o mercado está cada vez mais exigente, não permitindo erros na operação.

O Lean Manufacturing é uma abordagem multidimensional que abrange uma ampla variedade de práticas de gestão (SHAH; WARD, 2002). Aliada a isso, a filosofia Lean trás o propósito da redução de desperdício, solução de problemas a partir de técnicas de gestão e melhoria contínua, criando ou modificando processos ineficientes focados em maximizar os ganhos das organizações, sempre pensando na redução de desperdícios.

O objetivo deste artigo é demonstrar a implementação de ferramentas Lean, dentro da cadeia de suprimentos de peças de reposição de uma empresa multinacional americana que opera em território brasileiro, referência na produção de equipamentos e ferramentas elétricas. Os objetivos específicos são: quantificar quais os impactos as aplicações destas ferramentas podem trazer ao processo da cadeia de suprimentos de peças de reposição; analisar quais os impactos gerados a indicadores de desperdício e de atendimento ao cliente; identificar qual a tendência do processo a longo prazo, após as implementações.

Quanto a metodologia, esse trabalho adota métodos qualitativos, sendo realizado como um estudo de caso, se apoiando nas informações históricas fornecidas pela organização e na coleta e desenvolvimento dos dados realizados internamente, através de coleta de dados de indicadores fornecidos pela própria organização. Além da revisão bibliográfica, baseadas em artigos e livros para expor, o surgimento das ferramentas apresentadas, bem como suas utilidades e aplicações.

- ESTUDO DE CASO

A empresa fez a escolha de implementar ferramentas Lean no processo da cadeia de suprimentos de peças de reposição PSD (Parts and Service Department) com o viés de análise do processo e redução de desperdícios, visando como objetivo principal o aumento do nível de atendimento e redução da carteira de faltas.

O processo de solicitação de peças de reposição para PSD, funciona de forma que é realizada uma análise de demanda, avaliação da necessidade mensal e enviada uma projeção de demanda para os próximos 3 meses, essa necessidade é enviada para o departamento de materiais da planta, que avaliará a liberação de matéria-prima para as linhas de produção, se liberada, a requisição prossegue para o planejamento de produção, que irá inserir o pedido dentro de seu planejamento, assim que produzido o material será enviado para armazenamento, para ser revendido para os postos certificados de reparo, exemplificado pelo fluxo abaixo.

Figura 2 – Fluxograma PSD

Fonte: Autores (2022).

A empresa na data do início do estudo, contava com 11745 skus (Código de identificação único do produto, é utilizado para controle de estoque), sendo eles, apenas 920 de fabricação nacional.

A implementação das ferramentas do Lean Manufacturing iniciou-se através da problemática, carteira de faltas nacional com um valor total de R$ 141.394,31 reais em falta, ou 2513 itens, representando 27% de todas as faltas de peças da empresa, ou seja, a cada 5 peças em falta, 1,35 eram nacionais e nível de atendimento em 74,4%, parâmetros inferiores aos ideais estabelecidos pela empresa.

Iniciou-se a implementação através de um cronograma de reuniões estabelecidas semanalmente, com os líderes das linhas de produção, como também com o gerente de materiais da empresa, de forma a entender a causa raiz desta problemática. Dessa forma, foram isolados todos os itens em falta, conforme tabela 1, representada abaixo.

Tabela 1 – Carteira de faltas nacional Julho

| Carteira de faltas nacional 30/07/21 (continua) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOC/IMP | ITEM | Quantidade de Falta | Valor Falta Total |
| NACIONAL | 001 | -487 | -51198,9 |
| NACIONAL | 002 | -231 | -25657,2 |
| NACIONAL | 003 | -149 | -13896 |
| NACIONAL | 004 | -258 | -12484,5 |
| NACIONAL | 005 | -185 | -6766,17 |
| NACIONAL | 006 | -59 | -6119,65 |
| NACIONAL | 007 | -60 | -2909,84 |
| NACIONAL | 008 | -28 | -2850,75 |
| NACIONAL | 009 | -52 | -2626,63 |
| NACIONAL | 010 | -66 | -2483,5 |
| NACIONAL | 011 | -47 | -1885,93 |
| NACIONAL | 012 | -33 | -1799,71 |
| NACIONAL | 013 | -34 | -1680,24 |
| NACIONAL | 014 | -12 | -1219,85 |
| NACIONAL | 015 | -24 | -933,86 |
| NACIONAL | 016 | -14 | -907,03 |
| NACIONAL | 017 | -33 | -803,52 |
| NACIONAL | 018 | -86 | -641,67 |
| BACKORDER NACIONAL 30/07/21 (continua) |  |  |  |
| NACIONAL | 019 | -20 | -566,43 |
| NACIONAL | 020 | -13 | -342,88 |
| NACIONAL | 021 | -221 | -341,25 |
| NACIONAL | 022 | -6 | -339,72 |
| NACIONAL | 023 | -7 | -310,18 |
| NACIONAL | 024 | -8 | -291,4 |
| NACIONAL | 025 | -19 | -279,95 |
| NACIONAL | 026 | -10 | -250,54 |
| NACIONAL | 027 | -39 | -133,21 |
| NACIONAL | 028 | -1 | -121,62 |
| NACIONAL | 029 | -3 | -99,26 |
| NACIONAL | 030 | -6 | -96,1 |
| NACIONAL | 031 | -4 | -93,33 |
| NACIONAL | 032 | -22 | -90,32 |
| NACIONAL | 033 | -6 | -77,89 |
| NACIONAL | 034 | -16 | -77,49 |
| NACIONAL | 035 | -9 | -74,73 |
| NACIONAL | 036 | -4 | -73,98 |
| NACIONAL | 037 | -2 | -73,63 |
| NACIONAL | 038 | -27 | -70,72 |
| NACIONAL | 039 | -10 | -66,59 |
| NACIONAL | 040 | -5 | -61,01 |
| NACIONAL | 041 | -4 | -60,59 |
| NACIONAL | 042 | -2 | -48,88 |
| NACIONAL | 043 | -23 | -44,07 |
| NACIONAL | 044 | -6 | -39,24 |
| NACIONAL | 045 | -24 | -36,2 |
| NACIONAL | 046 | -11 | -35,78 |
| NACIONAL | 047 | -6 | -35,57 |
| NACIONAL | 048 | -21 | -35,28 |
| NACIONAL | 049 | -1 | -32,21 |
| NACIONAL | 050 | -11 | -30,25 |
| NACIONAL | 051 | -17 | -30,23 |
| NACIONAL | 052 | -4 | -26,21 |
| NACIONAL | 053 | -12 | -18,01 |
| NACIONAL | 054 | -1 | -16,79 |
| NACIONAL | 055 | -7 | -16,58 |
| NACIONAL | 056 | -9 | -13,95 |
| NACIONAL | 057 | -3 | -12 |
| NACIONAL | 058 | -5 | -7,99 |
| NACIONAL | 059 | -3 | -7,91 |
| BACKORDER NACIONAL 30/07/21 (conclusão) |  |  |  |
| NACIONAL | 060 | -4 | -6,2 |
| NACIONAL | 061 | -3 | -5,72 |
| NACIONAL | 062 | -1 | -4,98 |
| NACIONAL | 063 | -2 | -4,4 |
| NACIONAL | 064 | -3 | -4,28 |
| NACIONAL | 065 | -3 | -4,27 |
| NACIONAL | 066 | -1 | -4,13 |
| NACIONAL | 067 | -2 | -4,12 |
| NACIONAL | 068 | -3 | -4,08 |
| NACIONAL | 069 | -2 | -2,98 |
| NACIONAL | 070 | -2 | -2,75 |
| NACIONAL | 071 | -1 | -1,58 |

Fonte: Autores (2022).

Após o isolamento de todos os itens nacionais, foi realizado um Diagrama de Paretto, de forma a se identificar quais materiais possuem maior impacto na carteira de faltas, conforme tabela 2, representada abaixo.

| BACKORDER - VALOR ACUMULADO (Continua) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOC/IMP | ITEM | Quantidade de Falta | Valor Falta Total | Valor Falta Absoluta | Acumulado | % | % Acumulada |
| NACIONAL | 001 | -487 | -R$ 51.198,88 | R$ 51.198,88 | R$ 51.198,88 | 36,2100% | 36,2100% |
| NACIONAL | 002 | -231 | -R$ 25.657,17 | R$ 25.657,17 | R$ 76.856,05 | 18,1458% | 54,3558% |
| NACIONAL | 003 | -149 | -R$ 13.895,99 | R$ 13.895,99 | R$ 90.752,04 | 9,8278% | 64,1837% |
| NACIONAL | 004 | -258 | -R$ 12.484,46 | R$ 12.484,46 | R$ 103.236,50 | 8,8295% | 73,0132% |
| NACIONAL | 005 | -185 | -R$ 6.766,17 | R$ 6.766,17 | R$ 110.002,67 | 4,7853% | 77,7985% |
| NACIONAL | 006 | -59 | -R$ 6.119,65 | R$ 6.119,65 | R$ 116.122,32 | 4,3281% | 82,1266% |
| NACIONAL | 007 | -60 | -R$ 2.909,84 | R$ 2.909,84 | R$ 119.032,16 | 2,0580% | 84,1845% |
| NACIONAL | 008 | -28 | -R$ 2.850,75 | R$ 2.850,75 | R$ 121.882,91 | 2,0162% | 86,2007% |
| NACIONAL | 009 | -52 | -R$ 2.626,63 | R$ 2.626,63 | R$ 124.509,54 | 1,8577% | 88,0584% |
| NACIONAL | 010 | -66 | -R$ 2.483,50 | R$ 2.483,50 | R$ 126.993,04 | 1,7564% | 89,8148% |
| NACIONAL | 011 | -47 | -R$ 1.885,93 | R$ 1.885,93 | R$ 128.878,97 | 1,3338% | 91,1486% |
| NACIONAL | 012 | -33 | -R$ 1.799,71 | R$ 1.799,71 | R$ 130.678,68 | 1,2728% | 92,4215% |
| NACIONAL | 013 | -34 | -R$ 1.680,24 | R$ 1.680,24 | R$ 132.358,92 | 1,1883% | 93,6098% |
| NACIONAL | 014 | -12 | -R$ 1.219,85 | R$ 1.219,85 | R$ 133.578,77 | 0,8627% | 94,4725% |
| NACIONAL | 015 | -24 | -R$ 933,86 | R$ 933,86 | R$ 134.512,63 | 0,6605% | 95,1330% |
| BACKORDER - VALOR ACUMULADO (Continua) |  |  |  |  |  |  |  |
| NACIONAL | 016 | -14 | -R$ 907,03 | R$ 907,03 | R$ 135.419,66 | 0,6415% | 95,7745% |
| NACIONAL | 017 | -33 | -R$ 803,52 | R$ 803,52 | R$ 136.223,18 | 0,5683% | 96,3428% |
| NACIONAL | 018 | -86 | -R$ 641,67 | R$ 641,67 | R$ 136.864,85 | 0,4538% | 96,7966% |
| NACIONAL | 019 | -20 | -R$ 566,43 | R$ 566,43 | R$ 137.431,28 | 0,4006% | 97,1972% |
| NACIONAL | 020 | -13 | -R$ 342,88 | R$ 342,88 | R$ 137.774,16 | 0,2425% | 97,4397% |
| NACIONAL | 021 | -221 | -R$ 341,25 | R$ 341,25 | R$ 138.115,41 | 0,2413% | 97,6810% |
| NACIONAL | 022 | -6 | -R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 138.455,13 | 0,2403% | 97,9213% |
| NACIONAL | 023 | -7 | -R$ 310,18 | R$ 310,18 | R$ 138.765,31 | 0,2194% | 98,1407% |
| NACIONAL | 024 | -8 | -R$ 291,40 | R$ 291,40 | R$ 139.056,71 | 0,2061% | 98,3468% |
| NACIONAL | 025 | -19 | -R$ 279,95 | R$ 279,95 | R$ 139.336,66 | 0,1980% | 98,5447% |
| NACIONAL | 026 | -10 | -R$ 250,54 | R$ 250,54 | R$ 139.587,20 | 0,1772% | 98,7219% |
| NACIONAL | 027 | -39 | -R$ 133,21 | R$ 133,21 | R$ 139.720,41 | 0,0942% | 98,8161% |
| NACIONAL | 028 | -1 | -R$ 121,62 | R$ 121,62 | R$ 139.842,03 | 0,0860% | 98,9022% |
| NACIONAL | 029 | -3 | -R$ 99,26 | R$ 99,26 | R$ 139.941,29 | 0,0702% | 98,9724% |
| NACIONAL | 030 | -6 | -R$ 96,10 | R$ 96,10 | R$ 140.037,39 | 0,0680% | 99,0403% |
| NACIONAL | 031 | -4 | -R$ 93,33 | R$ 93,33 | R$ 140.130,72 | 0,0660% | 99,1063% |
| NACIONAL | 032 | -22 | -R$ 90,32 | R$ 90,32 | R$ 140.221,04 | 0,0639% | 99,1702% |
| NACIONAL | 033 | -6 | -R$ 77,89 | R$ 77,89 | R$ 140.298,93 | 0,0551% | 99,2253% |
| NACIONAL | 034 | -16 | -R$ 77,49 | R$ 77,49 | R$ 140.376,42 | 0,0548% | 99,2801% |
| NACIONAL | 035 | -9 | -R$ 74,73 | R$ 74,73 | R$ 140.451,15 | 0,0529% | 99,3330% |
| NACIONAL | 036 | -4 | -R$ 73,98 | R$ 73,98 | R$ 140.525,13 | 0,0523% | 99,3853% |
| NACIONAL | 037 | -2 | -R$ 73,63 | R$ 73,63 | R$ 140.598,76 | 0,0521% | 99,4374% |
| NACIONAL | 038 | -27 | -R$ 70,72 | R$ 70,72 | R$ 140.669,48 | 0,0500% | 99,4874% |
| NACIONAL | 039 | -10 | -R$ 66,59 | R$ 66,59 | R$ 140.736,07 | 0,0471% | 99,5345% |
| NACIONAL | 040 | -5 | -R$ 61,01 | R$ 61,01 | R$ 140.797,08 | 0,0431% | 99,5776% |
| NACIONAL | 041 | -4 | -R$ 60,59 | R$ 60,59 | R$ 140.857,67 | 0,0429% | 99,6205% |
| NACIONAL | 042 | -2 | -R$ 48,88 | R$ 48,88 | R$ 140.906,55 | 0,0346% | 99,6550% |
| NACIONAL | 043 | -23 | -R$ 44,07 | R$ 44,07 | R$ 140.950,62 | 0,0312% | 99,6862% |
| NACIONAL | 044 | -6 | -R$ 39,24 | R$ 39,24 | R$ 140.989,86 | 0,0278% | 99,7140% |
| NACIONAL | 045 | -24 | -R$ 36,20 | R$ 36,20 | R$ 141.026,06 | 0,0256% | 99,7396% |
| NACIONAL | 046 | -11 | -R$ 35,78 | R$ 35,78 | R$ 141.061,84 | 0,0253% | 99,7649% |
| BACKORDER - VALOR ACUMULADO (Conclusão) |  |  |  |  |  |  |  |
| NACIONAL | 047 | -6 | -R$ 35,57 | R$ 35,57 | R$ 141.097,41 | 0,0252% | 99,7900% |
| NACIONAL | 048 | -21 | -R$ 35,28 | R$ 35,28 | R$ 141.132,69 | 0,0250% | 99,8150% |
| NACIONAL | 048 | -21 | -R$ 35,28 | R$ 35,28 | R$ 141.132,69 | 0,0250% | 99,8150% |
| NACIONAL | 049 | -1 | -R$ 32,21 | R$ 32,21 | R$ 141.164,90 | 0,0228% | 99,8378% |
| NACIONAL | 050 | -11 | -R$ 30,25 | R$ 30,25 | R$ 141.195,15 | 0,0214% | 99,8591% |
| NACIONAL | 051 | -17 | -R$ 30,23 | R$ 30,23 | R$ 141.225,38 | 0,0214% | 99,8805% |
| NACIONAL | 052 | -4 | -R$ 26,21 | R$ 26,21 | R$ 141.251,59 | 0,0185% | 99,8991% |
| NACIONAL | 053 | -12 | -R$ 18,01 | R$ 18,01 | R$ 141.269,60 | 0,0127% | 99,9118% |
| NACIONAL | 054 | -1 | -R$ 16,79 | R$ 16,79 | R$ 141.286,39 | 0,0119% | 99,9237% |
| NACIONAL | 055 | -7 | -R$ 16,58 | R$ 16,58 | R$ 141.302,97 | 0,0117% | 99,9354% |
| NACIONAL | 056 | -9 | -R$ 13,95 | R$ 13,95 | R$ 141.316,92 | 0,0099% | 99,9453% |
| NACIONAL | 057 | -3 | -R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 141.328,92 | 0,0085% | 99,9538% |
| NACIONAL | 058 | -5 | -R$ 7,99 | R$ 7,99 | R$ 141.336,91 | 0,0057% | 99,9594% |
| NACIONAL | 059 | -3 | -R$ 7,91 | R$ 7,91 | R$ 141.344,82 | 0,0056% | 99,9650% |
| NACIONAL | 060 | -4 | -R$ 6,20 | R$ 6,20 | R$ 141.351,02 | 0,0044% | 99,9694% |
| NACIONAL | 061 | -3 | -R$ 5,72 | R$ 5,72 | R$ 141.356,74 | 0,0040% | 99,9734% |
| NACIONAL | 062 | -1 | -R$ 4,98 | R$ 4,98 | R$ 141.361,72 | 0,0035% | 99,9770% |
| NACIONAL | 063 | -2 | -R$ 4,40 | R$ 4,40 | R$ 141.366,12 | 0,0031% | 99,9801% |
| NACIONAL | 064 | -3 | -R$ 4,28 | R$ 4,28 | R$ 141.370,40 | 0,0030% | 99,9831% |
| NACIONAL | 065 | -3 | -R$ 4,27 | R$ 4,27 | R$ 141.374,67 | 0,0030% | 99,9861% |
| NACIONAL | 066 | -1 | -R$ 4,13 | R$ 4,13 | R$ 141.378,80 | 0,0029% | 99,9890% |
| NACIONAL | 067 | -2 | -R$ 4,12 | R$ 4,12 | R$ 141.382,92 | 0,0029% | 99,9919% |
| NACIONAL | 068 | -3 | -R$ 4,08 | R$ 4,08 | R$ 141.387,00 | 0,0029% | 99,9948% |
| NACIONAL | 069 | -2 | -R$ 2,98 | R$ 2,98 | R$ 141.389,98 | 0,0021% | 99,9969% |
| NACIONAL | 070 | -2 | -R$ 2,75 | R$ 2,75 | R$ 141.392,73 | 0,0019% | 99,9989% |
| NACIONAL | 071 | -1 | -R$ 1,58 | R$ 1,58 | R$ 141.394,31 | 0,0011% | 100,0000% |

Fonte: Autores (2022).

Figura 3 – Gráfico Paretto

Fonte: Autores (2022).

Através das análises realizadas na tabela 2 e na figura 3 acima, identificou-se que apenas 6 materiais representam mais de 80% do valor total, sendo os materiais 001,002,003,004,005 e 006. A partir desta informação, foi utilizada a ferramenta 5 Porquês, para identificar a causa raiz para a falta destas peças, representado no quadro abaixo.

Quadro 1 – Análise de causa raiz

| ROOT CAUSE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FALTA DE PRODUTO |  |  |  |  |
| WHY | WHY | WHY | WHY | WHY |
| FALTA DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO | HOUVE VARIAÇÃO DE DEMANDA DE PRODUTO ACABADO E A MATÉRIA PRIMA PARA PSD FOI CONSUMIDA COMO ESTOQUE DE SEGURANÇA | NÃO HÁ PLANEJAMENTO DE ESTOQUE DE SEGURANÇA, EXTREMAMENTE NECESSÁRIO, LEAD TIME MÉDIO PARA RECEBIMENTO DA MATERIA PRIMA PARA ESTES MATERIAIS GIRA EM TORNO DE 117 DIAS | NÃO HÁ UM PLANEJAMENTO EFICIENTE DAS ORDENS DE COMPRA ENVIADAS PARA OS FORNECEDORES, OS ATRASOS NÃO SÃO ATUALIZADOS NO SISTEMA O QUE TIRA A VISIBILIDADE DE FALTAS, GERANDO ATRASO NA COLOCAÇÃO DE NOVAS ORDENS DE COMPRA | O ACOMPANHAMENTO DE ORDENS DE COMPRA NÃO É EFETIVO, NÃO EXISTE UM CRONOGRAMA PARA O ACOMPANHAMENTO E NÃO EXISTE PADRONIZAÇÃO |

Fonte: Autores (2022).

Através desta ferramenta, foi possível deduzir a principal causa raiz do problema com base em 5 perguntas, a cada resposta é feito um novo questionamento.

A constante falta de matéria-prima através do analisado, está relacionada com um acompanhamento ineficaz das ordens de compra, uma vez que, o sistema utilizado realiza os cálculos de ponto de pedido com base nas datas previstas de chegada destes materiais, este feedback é inicialmente dado pelo fornecedor da matéria prima através de e-mail, onde é feito o ajuste inicial no sistema, é necessário um acompanhamento destas ordens para garantir que qualquer possível alteração na data ou atraso no embarque seja atualizada no sistema, esta ação é manual, realizada pelo próprio planejador, o que permite que o sistema recalcule a quantidade para a geração da próxima ordem.

Através da identificação da problemática, foi utilizada a ferramenta PDCA, como forma de planejamento para a padronização das atividades, ilustrado no quadro abaixo.

Quadro 2 – Ciclo PDCA

|  | Ciclo PDCA - Falta de Produto |
| --- | --- |
| Plan | Problema: O acompanhamento de ordens de compra não é efetivo, não existe um cronograma para o acompanhamento e não existe padronização. |
|  | Plano de ação: Definição de um cronograma semanal, padronização do arquivo de cobrança. |  |
|  | Objetivo: Manter o sistema atualizado de forma a evitar faltas e excessos. |  |
|  | Meta: Reduzir em 50% o valor total em faltas no período de 6 a 8 meses. |  |
| Do | -Criação de uma macro VBA que irá automatizar o processo de criação de emails de cobrança. |  |
|  | -Aumento da visibilidade de projeção de demanda por PSD, será enviado um arquivo com uma projeção de 6 meses no futuro, ao invés de 3 meses. |  |
|  | -Foi definido que semanalmente, toda sexta feira seria realizada a atualização do sistema -Importação dos itens do ALM, importados, diretamente por PSD. |  |
| Check | -Acompanhar a evolução semanal das operações. |  |
|  | -Fazer feedback semanal com os colaboradores |  |
| Action | -A automatização foi bem-sucedida, porém encontra resistência dos colaboradores na adesão. Incluir eles na busca por uma solução de automatização, e não impor. |  |
|  | -Uma maior projeção de demanda trouxe uma maior visibilidade, porém reduziu a assertividade em alguns materiais com baixo histórico de vendas. Rever estoque de segurança para estes materiais. -A Importação direta dos itens do ALM, foi bem recebida |  |

Fonte: Autores (2022).

A partir das análises começaram-se as ações propostas. Inicialmente foi desenvolvido um macro vba, que é uma automatização, realizada através de linguagem de programação no software Microsoft Excel, que automatizaria todo o processo de cobrança nos e-mails. Esta automatização permite que o próprio acompanhamento separe as ordens em atraso e gere um e-mail de alerta questionando o fornecedor. Para a utilização da macro, foi realizado um treinamento e acompanhamento nos primeiros dias, porém, encontrou-se resistência na adesão pelos colaboradores, foi então criada, um novo acompanhamento com a colaboração dos planejadores em conjunto com uma nova macro, que apenas geraria os e-mails, porém as ordens seriam separadas de forma manual, pelo colaborador.

Após esta implementação, iniciou-se também a criação de um novo arquivo de projeção de demanda por PSD, desta vez, com 6 meses de projeção de demanda. Este novo arquivo possibilitou uma maior visibilidade pelo departamento de materiais, porém, também abriu uma possibilidade para o planejamento da produção, uma vez que ordens de peças de baixa demanda, poderiam ser agrupadas e analisadas, de forma a se reduzir o número de setups durante os processos produtivos.

Em contrapartida, PSD iniciou a colocação de ordens de compra para materiais do ALM, importados diretamente com o fornecedor, com esta ação, é reduzido o número de materiais que não estão sob controle direto de PSD, evitando que sua demanda seja consumida como forma de se reduzir gargalo para outros departamentos. Inicialmente foi realizada uma relação de quais materiais são importados e quais são seus fornecedores. Após a análise, verificaram-se 72 itens, que podem ser importados diretamente por PSD, todos os materiais possuem a China como país de origem, mostrado na tabela abaixo.

Tabela 3 – LT antes

| Nº de itens | País de origem | LT. de fabricação | LT. de Trânsito | LT. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | China | 61 dias | 56 dias | 117 dias |

Fonte: Autores (2022).

LT. De fabricação corresponde ao leadtime total do fornecedor para a fabricação da peça e L.T de trânsito corresponde ao tempo total de transporte do ponto de origem a planta industrial.

Uma vez que PSD possui uma necessidade que corresponde a 10% da demanda total de materiais, foi possível assim, se obter uma redução no lead time de fabricação, dessa forma, obteve-se uma redução de 32 dias, mantendo também o leadtime de trânsito.

Tabela 4 – LT depois

| Nº de itens | País de origem | LT. de fabricação | LT. de Trânsito | LT. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | China | 29 dias | 56 dias | 85 dias |

Fonte: Autores (2022).

- RESULTADOS E ANÁLISES

Após o período de 6 meses obteve-se resultados satisfatórios, tanto em carteira de faltas, quanto no nível de atendimento. Após este período, obteve-se um valor em carteira de R$ 8.937,18 reais, ou seja, uma redução de R$ 132.457,13 reais ou 1719 itens. Já no nível de atendimento, uma melhora de 31,7%, passando assim de 74,4% para 98%, conforme mostrado na figura abaixo.

Figura 7 – Redução carteira de faltas.

Fonte: Autores (2022).

Esta redução se deve pela entrada dos materiais em estoque, devido a chegada das últimas ordens de compra, solicitadas anteriormente. A partir desta redução, iniciou-se o trabalho de controle destas faltas, através de indicadores que fazem o monitoramento dia a dia, como também se mantiveram os feedbacks semanais.

Nota-se que ao fim do mesmo período, um ano após o início da implementação das ferramentas, obteve-se um valor em carteira de R$27.514,42 reais em falta ou 1002 peças, em comparação com o valor inicial de R$141.394,31 reais ou 2513 peças, ou seja, uma redução de R$113.879,89 reais, ou 1511 peças, que corresponde a 80,54% em valor e 60,12% em quantidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atrelado ao conceito de globalização, a dificuldade de abastecimento devido a pandemia de COVID-19 e a rede da cadeia de suprimentos, as organizações buscam cada vez mais, apoiadas a sistemas de gestão, tais como o Lean Manufacturing (Manufatura Enxuta), eliminar os desperdícios de suas operações, isso porque, além da dificuldade na obtenção de matéria prima, o mercado está cada vez mais exigente, não permitindo erros na operação.

Através da adoção desta filosofia e da utilização dos princípios e ferramentas da manufatura enxuta como 5 porquês na identificação da causa raiz da problemática, ciclo PDCA, Kaizen, padronização como também os indicadores-chave de performance, foi possível obter resultados positivos na tratativa das problemáticas e atingiu-se o objetivo proposto. Observa-se uma redução expressiva na carteira de faltas, alcançando uma redução inicial após o período de 6 meses para apenas R$ 8.937,18 ou 794 itens, ou seja, uma redução de R$ 132.457,13 em valor e 1719 itens, que corresponde a uma redução de 93,67% em relação ao valor apresentado no início do estudo, que correspondia R$141.394,31 e 2513 itens. Após o período de um ano, foi possível manter o resultado positivo, onde observa-se um valor em carteira de R$27.514,42 e 1002 peças, representando ainda sim uma expressiva redução, 80,54% em valor e 60,12% em quantidade, comparado ao mesmo período.

Através deste estudo, também foi possível a redução do tempo de leadtime de fabricação para 72 itens do ALM, inicialmente de 61 dias, para apenas 29 dias, ou seja, uma redução de 32 dias ou 52,45%.

Através destas implementações, recebeu-se também, um reconhecimento pela própria companhia, através de uma premiação, concedida após a aprovação de todo o quadro nacional de diretores e assinado pela gerente regional da América Latina de PSD, reconhecendo a eficácia e melhora quanto ao processo anterior, como também em decorrência ao expressivo aumento no nível de atendimento e redução de carteira de faltas.

Assim, pode-se concluir que a implementação do Lean Manufacturing e suas ferramentas devem receber atenção especial, uma vez que possibilitam ganhos reais de desempenho, performance e principalmente benefícios financeiros para a organização.

REFERÊNCIAS

BOONSTHONSATIT, K., JUNGTHAWAN, S. Lean supply chain management-based value stream mapping in a case of Thailand automotive industry”, International Conference on Advanced Logistics and Transport. 2015

BRASIL. Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.

BRUCE, M., DALY, L. AND TOWERS, N.  Lean or agile: a solution for supply chain management in the textiles and clothing industry?. International Journal of Operations & Production Management, v. 24, n. 2, p. 151-170. 2004.

CAGLIANO, R., CANIATO, F. and SPINA, G. The linkage between supply chain integration and manufacturing improvement programmes, International Journal of Operations & Production Management, v. 26, n. 3, p. 282-299. 2006.

CAMPOS, Vicente Falconi. Controle da Qualidade Total. Rio de Janeiro: Editora Bloch, 3ª edição, 1992.

CHOPRA, S., MEINDL, P. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: estratégias, planejamento e operação. Editora Pearson, 1. Ed, p 480, 2022.

CHRISTOPHER, M. LOGISTICS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. Great Britain: PEARSON EDUCATION LIMITED, 4 ed., p. 276. 2011.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (Brasil). Indústria já é afetada pela crise do novo coronavírus. CE - Impactos coronavírus,  v. 7, n. 1, 30 mar. 2020.

CRUZ, Nuno Miguel Pereira. Implementação de ferramentas Lean Manufacturing no processo de injeção de plásticos. Universidade do Minho, Outubro 2013.

CUDNEY, E., ELROD, C. Incorporating lean concepts into supply chain management, International Journal of Six Sigma Competitive Advantage, v. 6 vn ½, p. 12-30. 2010;

DRUCKER, P. Introdução à Administração. São Paulo: Pioneira, 1984.

FELD, W. M. Lean Manufacturing: Tools, Techniques and How to Use Them. 1. ed. United States of America: St. Lucie Press, 2001. 245 p.

FERRO, J. R. Mapeamento do fluxo de valor (VSM): Estado Atual e Futuro. Lean Institute Brasil, set. 2005.

FLYNN, B. B., HUO, B., ZHAO, X.; The impact of supply chain integration on performance: A contingency and configuration approach. Journal of Operations Management, v. 28 v. 1, p. 58-71, 2010.

FRAZZON, E. M., ALBRECHT, A., HURTADO, P. A., DE SOUZA SILVA, L. e PANNEK, J., Hybrid modelling approach for the scheduling and control of integrated production and logistic processes along export supply chains”, IFAC-PapersOnLine, v. 48, n. 3, p. 1521-1526. 2015.

HELD, D., MCGREW, A., GOLDBLATT, D., PERRATON, J. Global Transformations: Politics, Economics and Culture. 1999. cap. 1, p. 1-31.

HOLMSTRÖM, J., PARTANEN, J., TUOMI, J., WALTER, M. Rapid manufacturing in the spare parts supply chain: Alternative approaches to capacity deployment. Journal of Manufacturing Technology Management, v. 21, n. 6, p. 687-697, jul. 2010.

IBGE. IBGE mapeia a infraestrutura dos transportes no Brasil: a distribuição espacial da logística de transportes no território brasileiro revela uma predominância. A distribuição espacial da logística de transportes no território brasileiro revela uma predominância. 2014.

JAMES, P. W., JONES, T. D., ROOS, D. A máquina que mudou o mundo: A arma secreta do Japão, da produção em massa para a produção enxuta: A segunda revolução automobilística. 10ªed. Editora Campus, 2004.

KADARKARAI, J. ROBERT, T. P. Joint determination of price, warranty length and production quantity for new products under free renewal warranty policy. International Journal for Quality research, Índia, v. 4, n. 1, p. 51-58,  fev. 2010.

LELIS, Eliacy Cavalcante. Gestão da Produção. 1. ed. [S. l.]: Editora Pearson, 2015. 172 p.

LENGU, D.; SYNTETOS, A.A; BABAI, M.Z. Spare parts management: Linking distributional assumptions to demand classification. European Journal of Operational Research, [S. l.], ano 2014, v. 235, n. 3, p. 624-635, 16 jun. 2014.

LEVY, D. L. Lean production in an international supply chain”, Sloan Management Review, v. 38, p. 94-102. 1997.

MCCULLEN, P., TOWILL, D. Achieving lean supply through agile manufacturing, Integrated Manufacturing Systems, v. 12, n. 7, p. 524-533. 2001.

MOREIRA, D. Administração da Produção e Operações. Saraiva, 2012. 152 p.

NAIM, M., GOSLING, J. On leanness, agility and leagile supply chains. International Journal of Production Economics, v. 131, p. 342-354. 2011.

OHNO, T. O Sistema Toyota de Produção. Bookman, 1978.

ORTZ, C. A. Kaizen: e implementação de eventos Kaizen. 1. ed. Bookman, 2009. 161 p.

PACHECO, A. P. R., SALLES, B. W., GARCIA, M. A., POSSAMAI, O. O CICLO PDCA NA GESTÃO DO CONHECIMENTO: UMA ABORDAGEM SISTÊMICA. Universidade Federal de Santa Catarina, abr. 2020.

PANSONATO, R. C. Lean Manufacturing. 1. ed. Contentus, 2020. 103 p.

PIECHNICKI, A. S. Proposta de um Método de Análise e Solução de Perdas. In: SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO E TECNOLOGIA, 11, 2014. Anais do EGET 2014, Resende, RJ: SEGET, 2014.

Power, D., Supply chain management integration and implementation: a literature review, Supply Chain Management: An International Journal, v. 10 n. 4, p. 252-263. 2005.

QUINQUIOLO, J. M. VALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA MELHORIAS IMPLANTADO NA ÁREA DE CARROCERIA DE UMA LINHA DE PRODUÇÃO AUTOMOTIVA. Universidade de Taubaté: Dissertação de Mestrado, ed. 1, 2002.

ROTHER, M., SHOOK, J. Learning to See: Value Stream Mapping to Add Value and Eliminate Muda. Taylor & Francis, p. 102, 2003.

SERRANO, I., OCHOA, C. DE CASTRO, R. Evaluation of value stream mapping in manufacturing system redesign. International Journal of Production Research,  v. 46, n. 16, p. 4409-4430, dez. 2006.

SHAH, R., WARD, P.T. Manufatura enxuta: contexto, pacotes de prática e desempenho. Diário de gerenciamento de operações, v. 21 n. 2, p. 129-149. 2003.

SHINGO, S. A Revolution in Manufacturing: The SMED System. Productovity Press, 1985.

STRATTON, R., WARBURTON, R. The strategic integration of agile and lean supply.  International Journal of Production Economics, v. 85, p. 183-198. 2003

TAYLOR, F. Principíos de Administração Científica. Atlas, p. 141, 1963.

TORTORELLA, G. L., MIORANDO, R. MARODIN, G. Lean Supply Chain Management: Empirical research on practices, contexts and performance. International Journal of Production Economics, v. 193, p. 98-112, jul. 2017.

TURRINI, L., MEISSNER, J. Spare parts inventory management: New evidence from distribution fitting. European Journal of Operational Research, Alemanha, v. 273, n. 1, p. 118-130, fev. 2019.

VINODH, S.; ARVIND, K.R.; SOMANAATHAN, M. Application of value stream mapping in an Indian camshaft manufacturing organisation. Journal of Manufacturing Technology Management, Emerald insight, v. 21, n. 7, p. 888/900, 12 set. 2010.

WU, Y. Effective lean logistics strategy for the auto industry, International Journal of Logistics Management, v. 13, n. 2, p. 19-38. 2002

YUSUF, Y., GUNASEKARAN, A., ADELEYE, E. and SIVAYOGANATHAN, K. Agile supply chain capabilities: determinants of competitive objectives, European Journal of Operational Research, v. 159, p. 379-392. 2004.

Formando do curso de Engenharia de Produção na Universidade de Uberaba.

Formando do curso de Engenharia de Produção na Universidade de Uberaba.

Engenheiro de Produção, Mestre e Doutorando em Engenharia de Produção, Orientador, Professor e Gestor do curso de Engenharia de Produção da Uniube.